SRS

Software Requirements Specification

SwAutomationAddin

SolidWorks Automation Add-in cho R&D

Version 2.1

Ngày phát hành: 25/05/2026

Phân loại: NỘI BỘ

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

1. GIỚI THIỆU	4

1.1 Mục đích tài liệu	4

1.2 Phạm vi sản phẩm	4

1.3 Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt	4

1.4 Đối tượng sử dụng	4

1.5 Hệ sinh thái liên quan	4

1.6 Thuật ngữ và viết tắt	5

2. YÊU CẦU TỔNG QUAN HỆ THỐNG	6

2.1 Kiến trúc 3 tầng	6

2.2 Cấu trúc mã chi tiết chuẩn	6

2.3 Danh mục ASM code	6

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG	7

3.1 FR-01: Đặt tên chi tiết theo quy chuẩn (Naming Module)	7

3.1.1 Luồng hoạt động	7

3.1.2 Yêu cầu chi tiết	7

3.2 FR-02: Đồng bộ dữ liệu dự án (Sync Module)	7

3.3 FR-03: Quản lý Custom Properties	8

3.4 FR-04: Xuất file đa định dạng (Export Module)	8

3.5 FR-05: Xuất BOM List Excel (BOM Module)	8

3.6 FR-06: Kiểm tra va chạm (Interference Module)	9

3.7 FR-07: Tạo bản vẽ tự động (Drawing Module)	9

3.8 FR-08: Pack and Go (Packaging Module)	9

4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	11

4.1 Hiệu năng	11

4.2 Tương thích	11

4.3 Bảo trì và triển khai	11

4.4 Threading (COM/STA)	11

5. CẤU TRÚC DỮ LIỆU	12

5.1 config.json (cấu hình)	12

5.2 cache.json (dự án/máy offline)	12

5.3 asmcodes.json (danh mục nhóm cụm)	12

5.4 Custom Properties (14 trường)	12

6. KIẾN TRÚC MODULE & FILE	14

7. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN	15

7.1 Giai đoạn 1 — Nền tảng (4-6 tuần)	15

7.2 Giai đoạn 2 — Hoàn thiện (3-4 tuần)	15

7.3 Giai đoạn 3 — Nâng cao	15

8. PHỤ LỤC	16

8.1 Ví dụ mã chi tiết	16

8.2 Lịch sử phiên bản tài liệu	16

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu SRS này định nghĩa toàn bộ yêu cầu chức năng và phi chức năng cho SwAutomationAddin — một COM Add-in tích hợp vào SolidWorks nhằm tự động hóa các tác vụ lặp lại cho kỹ sư thiết kế cơ khí phòng R&D. Đây là xương sống cho phát triển, kiểm thử và bàn giao.

## 1.2 Phạm vi sản phẩm

SwAutomationAddin cung cấp TaskPane tích hợp trực tiếp trong SolidWorks với 8 module:

- FR-01: Đặt tên chi tiết/cụm theo quy chuẩn R&D (tích hợp Google Sheet)

- FR-02: Đồng bộ dữ liệu dự án từ GAS Web App API (Offline-First)

- FR-03: Quản lý và ghi Custom Properties tự động

- FR-04: Xuất file đa định dạng (PDF 2D/3D, DXF, DWG, STEP, X_T)

- FR-05: Xuất BOM List Excel theo mẫu chuẩn BM04-QT01-RD

- FR-06: Kiểm tra va chạm (Interference Detection)

- FR-07: Tạo bản vẽ tự động (Auto Drawing + Auto Dimension)

- FR-08: Pack and Go (đóng gói Assembly)

## 1.3 Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt

Ba nguyên tắc Robustness Pattern (RP) được áp dụng xuyên suốt mọi module:

| Mã | Tên | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| RP-01 | Offline-First Cache | UI không bao giờ chờ mạng. Load cache local trước, sync ngầm sau. SolidWorks không bao giờ bị đơ vì network. |
| RP-02 | Read-Only & Standard Library Guard | Kiểm tra file attribute (read-only, thư viện tiêu chuẩn, quyền ghi) TRƯỚC khi gọi COM write. Skip gracefully, không crash batch. |
| RP-03 | Progress Reporting | Mọi tác vụ > 2 giây phải có progress bar + % + cho phép hủy. Kỹ sư luôn biết hệ thống đang làm gì. |

## 1.4 Đối tượng sử dụng

| Đối tượng | Số lượng | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Kỹ sư thiết kế cơ khí 3D | ~100 người | Sử dụng hàng ngày trong SolidWorks |
| Trưởng nhóm thiết kế | ~10 người | Sử dụng + kiểm soát quy chuẩn đặt tên |
| Admin (PM/R&D Lead) | 1-3 người | Quản lý dữ liệu dự án trên GAS/Sheet |

## 1.5 Hệ sinh thái liên quan

- Mini ERP R&D (GAS v6.0): Quản lý dự án, máy, task, tiến độ. 50 user, RBAC.

- Google Sheet Master Database: Master_DuAn, Master_May, Master_KhachHang.

- GAS Web App API: Endpoint JSON, Add-in gọi HTTP GET (chỉ đọc, không ghi ngược).

- Mẫu BOM Excel BM04-QT01-RD: 2 sheet MF + PUR, 8 dòng header.

- Tài liệu quy tắc đặt tên mã chi tiết R&D.

- Tài liệu 04_Document_Rule: cấu trúc thư mục dự án chuẩn.

## 1.6 Thuật ngữ và viết tắt

| Thuật ngữ | Giải nghĩa |
| --- | --- |
| PRT / ASM / DRW | Part / Assembly / Drawing |
| GAS | Google Apps Script |
| COM / STA | Component Object Model / Single-Threaded Apartment |
| Custom Property | Thuộc tính tùy chỉnh gắn vào file SolidWorks |
| Feature Tree | Cây cấu trúc component trong Assembly |
| Serial | Số thứ tự 3 chữ số (010, 020...) trong mã chi tiết |
| Rev | Phiên bản (A, B, C...) |
| ASM code | Mã nhóm cụm 3 ký tự (FRM, CON, PIK...) |
| ECR / ECO | Engineering Change Request / Order |
| MF / PUR | Gia công (Make) / Mua ngoài (Purchase) |
| BOM | Bill of Materials |
| RP-01/02/03 | Robustness Pattern — 3 cơ chế chống chịu xuyên suốt |
| FileGuard | Module kiểm tra file read-only / thư viện tiêu chuẩn trước write |
| IProgressReporter | Interface báo tiến trình cho tác vụ dài |

# 2. YÊU CẦU TỔNG QUAN HỆ THỐNG

## 2.1 Kiến trúc 3 tầng

| Tầng | Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | GAS Web App + Sheet | Apps Script, HTTP JSON | Nguồn sự thật duy nhất cho dự án/máy |
| Local Cache | JSON %APPDATA% | System.IO, JSON.NET | Bản sao offline (RP-01) |
| SolidWorks | COM Add-in TaskPane | C# .NET 4.8, COM Interop | UI + logic xử lý file |

## 2.2 Cấu trúc mã chi tiết chuẩn

[Project ID]-[Unit]-[Type]-[ASM]-[Serial]-[Rev]

| Thành phần | Ý nghĩa | Quy tắc | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Project ID | Mã dự án | Từ GAS/Sheet | 26001-001 |
| Unit | Mã máy | OP01, OP02 (đồng bộ từ Sheet) | OP01 |
| Type | Loại đối tượng | PRT / ASM / DRW | PRT |
| ASM | Nhóm cụm | 3 ký tự viết hoa, từ danh mục chuẩn | FRM |
| Serial | Số thứ tự | 3 chữ số, tăng dần 010→020→030 | 010 |
| Rev | Phiên bản | A→B→C, bắt đầu A | A |

## 2.3 Danh mục ASM code

| Mã | Tên nhóm | Mã | Tên nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM | Frame / Khung | PIK | Pick / Tay gắp |
| BAS | Base / Đế máy | ROT | Rotary / Xoay |
| CVR | Cover / Vỏ che | LFT | Lift / Nâng hạ |
| DOR | Door / Cửa | PRS | Press / Ép |
| PNL | Panel / Tấm ốp | CLP | Clamp / Kẹp |
| CON | Conveyor | JIG | Jig / Đồ gá |
| FDR | Feeder / Cấp phôi | FIX | Fixture |
| SNS | Sensor bracket | CAM | Camera / Vision |
| AIR | Cụm khí nén | VAC | Hút chân không |
| ELE | Cụm điện | CAB | Cabinet / Tủ điện |
| MOT | Cụm động cơ | TRN | Truyền động |
| SAF | Safety | GDE | Guide / Dẫn hướng |
| WLD | Welding | TST | Test |
| OUT | Outfeed | INP | Infeed |

# 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

## 3.1 FR-01: Đặt tên chi tiết theo quy chuẩn (Naming Module)

Cho phép kỹ sư chọn dự án, máy, rồi chọn component từ Feature Tree để gán mã chuẩn + điền Custom Properties tự động. Áp dụng RP-02 (FileGuard) và RP-03 (Progress).

### 3.1.1 Luồng hoạt động

- Kỹ sư thiết kế tự do trong SolidWorks (đặt tên tạm tùy ý).

- Mở Add-in TaskPane → tab "Đặt Tên".

- Chọn Dự án từ dropdown (dữ liệu từ cache — RP-01).

- Chọn Máy (Unit) → dropdown cascade theo dự án.

- Chọn Type (PRT/ASM/DRW) và ASM code (FRM, CON...).

- Trong Feature Tree, chọn 1 hoặc nhiều component.

- Click "Áp dụng" → FileGuard kiểm tra từng file (RP-02) → quét Serial.

- Preview: DataGridView hiển thị Tên cũ → Tên mới → Trạng thái (OK/Skip/Trùng).

- Confirm → Execute trên UI thread: Save As Copy + Replace + ghi Properties. Progress bar hiển thị % (RP-03).

- Kết quả: danh sách thành công/skip/lỗi.

### 3.1.2 Yêu cầu chi tiết

| ID | Yêu cầu | RP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01.01 | Dropdown dự án: [Mã] - [Tên] - [Khách hàng] |  | Bắt buộc |
| FR-01.02 | Dropdown máy cascade theo dự án: [Unit] - [Tên máy] |  | Bắt buộc |
| FR-01.03 | Dropdown ASM code có tìm kiếm |  | Bắt buộc |
| FR-01.04 | Serial tự tăng: quét thư mục, tìm max serial, gán max + 10 |  | Bắt buộc |
| FR-01.05 | Cho phép override Serial thủ công trước khi áp dụng |  | Bắt buộc |
| FR-01.06 | Rename: Save As Copy + ReplaceComponents2 |  | Bắt buộc |
| FR-01.07 | Ghi Custom Properties: PartNumber, Description, Revision, Category, Source |  | Bắt buộc |
| FR-01.08 | Validate: kiểm tra trùng, kiểm tra format |  | Bắt buộc |
| FR-01.09 | Hỗ trợ rename nhiều đợt |  | Bắt buộc |
| FR-01.10 | FileGuard check trước mỗi file: skip read-only + thư viện tiêu chuẩn | RP-02 | Bắt buộc |
| FR-01.11 | Progress bar + % + cho phép hủy khi rename batch | RP-03 | Bắt buộc |
| FR-01.12 | Preview trước khi áp dụng (Confirm/Cancel) |  | Nên có |
| FR-01.13 | Undo rename trong cùng session |  | Nên có |

## 3.2 FR-02: Đồng bộ dữ liệu dự án (Sync Module)

Kết nối Google Sheet qua GAS API. Hoạt động theo nguyên tắc Offline-First (RP-01).

| ID | Yêu cầu | RP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-02.01 | Startup: load cache.json lên UI ngay (< 50ms), không chờ mạng | RP-01 | Bắt buộc |
| FR-02.02 | Background sync: Task.Run gọi GAS endpoint, thành công → ghi cache + cập nhật dropdown | RP-01 | Bắt buộc |
| FR-02.03 | Thất bại: giữ cache cũ, hiển thị badge "Offline" + timestamp sync cuối | RP-01 | Bắt buộc |
| FR-02.04 | Timeout 10 giây, retry 1 lần sau 3 giây | RP-01 | Bắt buộc |
| FR-02.05 | Nút "Sync" thủ công: có spinning indicator | RP-03 | Bắt buộc |
| FR-02.06 | Auto-sync mỗi 60 phút (configurable) nếu có mạng | RP-01 | Nên có |
| FR-02.07 | Cấu hình URL endpoint trong Settings |  | Bắt buộc |
| FR-02.08 | Mapping mã máy: M01→OP01, M02→OP02 |  | Bắt buộc |

## 3.3 FR-03: Quản lý Custom Properties

| ID | Yêu cầu | RP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-03.01 | Form nhập: 14 property theo schema chuẩn (xem Data Model) |  | Bắt buộc |
| FR-03.02 | Ghi cho selected components trong Assembly |  | Bắt buộc |
| FR-03.03 | Ghi cho file hiện tại nếu không chọn gì |  | Bắt buộc |
| FR-03.04 | FileGuard check trước khi ghi (skip read-only) | RP-02 | Bắt buộc |
| FR-03.05 | Setup Properties Mặc Định (tạo property trống) |  | Nên có |
| FR-03.06 | Đọc ngược: hiển thị giá trị hiện có khi chọn component |  | Nên có |

## 3.4 FR-04: Xuất file đa định dạng (Export Module)

Xuất file sang nhiều định dạng. Áp dụng RP-03 (Progress) cho xuất hàng loạt.

| ID | Yêu cầu | RP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-04.01 | Định dạng: PDF 2D, PDF 3D, DXF, DWG, STEP (.stp), X_T |  | Bắt buộc |
| FR-04.02 | Tùy chọn tên file: Drawing NO / Unit Name / Machine Name |  | Bắt buộc |
| FR-04.03 | Sheet options cho Drawing PDF: đang mở / gộp tất cả / tách riêng / dải tùy chọn |  | Bắt buộc |
| FR-04.04 | Export PDF tất cả sheet: dùng ExportPdfData API |  | Bắt buộc |
| FR-04.05 | Chọn nhiều format cùng lúc (checkbox) xuất 1 lần |  | Bắt buộc |
| FR-04.06 | Tạo thư mục Exported_Files/ cùng cấp file gốc |  | Bắt buộc |
| FR-04.07 | Progress bar: "Xuất PDF: FileName (45% — 9/20)" + cho phép hủy | RP-03 | Bắt buộc |
| FR-04.08 | Hiển thị kết quả: số file đã xuất, đường dẫn, danh sách |  | Bắt buộc |

## 3.5 FR-05: Xuất BOM List Excel (BOM Module)

| ID | Yêu cầu | RP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-05.01 | Quét component tree đệ quy (bao gồm sub-assembly) |  | Bắt buộc |
| FR-05.02 | Bỏ qua Suppressed / Hidden |  | Bắt buộc |
| FR-05.03 | Nhóm component trùng → cộng dồn số lượng |  | Bắt buộc |
| FR-05.04 | Phân loại MF/PUR từ Custom Property. Auto PUR cho thư viện tiêu chuẩn | RP-02 | Bắt buộc |
| FR-05.05 | 2 sheet Excel: MF + PUR, đúng template BM04 (8 dòng header) |  | Bắt buộc |
| FR-05.06 | Cột: TT, Mã TB, Tên TB, SL/Set, Tổng SL, ĐVT, Hãng SX, Ghi Chú |  | Bắt buộc |
| FR-05.07 | Tự điền Mã dự án + Tên dự án vào header |  | Bắt buộc |
| FR-05.08 | Dùng ClosedXML (không yêu cầu Excel cài trên máy) |  | Bắt buộc |
| FR-05.09 | Progress bar khi quét + ghi | RP-03 | Bắt buộc |
| FR-05.10 | Output: [TênAssembly]_BOM.xlsx → 03_BOM/BOM_Working/ |  | Bắt buộc |

## 3.6 FR-06: Kiểm tra va chạm (Interference Module)

| ID | Yêu cầu | RP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-06.01 | Chỉ hoạt động khi file hiện tại là Assembly |  | Bắt buộc |
| FR-06.02 | Chuyển Isometric + Zoom to Fit trước kiểm tra |  | Bắt buộc |
| FR-06.03 | Bỏ qua Fastener interferences (auto-ignore) |  | Bắt buộc |
| FR-06.04 | Component không va chạm → Transparent |  | Bắt buộc |
| FR-06.05 | Next/Prev: zoom vào từng va chạm, highlight |  | Bắt buộc |
| FR-06.06 | Kết Thúc: dọn dẹp, về Front, Zoom to Fit |  | Bắt buộc |
| FR-06.07 | Marquee progress bar khi đang chạy detection | RP-03 | Bắt buộc |
| FR-06.08 | Hiển thị số thứ tự / tổng số va chạm |  | Nên có |

## 3.7 FR-07: Tạo bản vẽ tự động (Drawing Module)

| ID | Yêu cầu | RP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-07.01 | Part: 1 Sheet A3, 4 view (Front, Top, Right, Isometric) |  | Bắt buộc |
| FR-07.02 | Dùng Drawing Template mặc định từ SW Settings |  | Bắt buộc |
| FR-07.03 | Auto Insert Model Annotations cho Front/Top/Right |  | Bắt buộc |
| FR-07.04 | Auto-arrange dimensions sau insert |  | Nên có |
| FR-07.05 | Tự tính scale từ bounding box |  | Nên có |
| FR-07.06 | Assembly: multi-sheet (Sheet 1 tổng thể, Sheet 2+ chi tiết) |  | Giai đoạn 2 |

## 3.8 FR-08: Pack and Go (Packaging Module)

| ID | Yêu cầu | RP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-08.01 | Chỉ hoạt động khi Assembly |  | Bắt buộc |
| FR-08.02 | Dùng SolidWorks PackAndGo API (GetPackAndGoObject) |  | Bắt buộc |
| FR-08.03 | Bao gồm sub-assembly đệ quy + drawings |  | Bắt buộc |
| FR-08.04 | Thư mục: Pack_and_Go_[Tên]_[YYYYMMDD_HHMMSS]/ |  | Bắt buộc |
| FR-08.05 | Progress bar: số file đã copy / tổng | RP-03 | Bắt buộc |
| FR-08.06 | Hiển thị kết quả: số file, dung lượng, đường dẫn |  | Nên có |

# 4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

## 4.1 Hiệu năng

| ID | Yêu cầu | Chỉ số | RP |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Load TaskPane khi khởi động | < 2 giây |  |
| NFR-02 | Load cache.json lên UI | < 50ms | RP-01 |
| NFR-03 | Sync GAS API (background, không block UI) | < 10 giây | RP-01 |
| NFR-04 | Quét Serial trong thư mục < 500 file | < 3 giây |  |
| NFR-05 | Xuất BOM Excel 200 component | < 10 giây |  |
| NFR-06 | UI luôn responsive khi tác vụ nặng | Không freeze | RP-03 |
| NFR-07 | FileGuard check 1 file | < 10ms | RP-02 |

## 4.2 Tương thích

| ID | Yêu cầu | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| NFR-08 | SolidWorks | 2020 trở lên |
| NFR-09 | .NET Framework | 4.8 |
| NFR-10 | Hệ điều hành | Windows 10/11 (64-bit) |
| NFR-11 | Excel cho BOM | Không yêu cầu (dùng ClosedXML) |
| NFR-12 | Mạng | Không bắt buộc (Offline-First — RP-01) |

## 4.3 Bảo trì và triển khai

| ID | Yêu cầu | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| NFR-13 | COM registration | Batch file Register_Addin.bat (regasm /codebase) |
| NFR-14 | Cập nhật | Overwrite DLL + re-register nếu GUID đổi |
| NFR-15 | Cấu hình | config.json tại %APPDATA%, không hardcode |
| NFR-16 | Log lỗi | %APPDATA%/SwAutomationAddin/logs/yyyy-MM-dd.log |
| NFR-17 | Thư viện tiêu chuẩn | Đường dẫn configurable trong config.json (RP-02) |

## 4.4 Threading (COM/STA)

SolidWorks COM chỉ hoạt động trên STA thread chính. Background thread (Task.Run) chỉ dùng cho: HTTP request, quét file, ghi Excel. Kết quả marshal về UI thread qua BeginInvoke().

# 5. CẤU TRÚC DỮ LIỆU

## 5.1 config.json (cấu hình)

Vị trí: %APPDATA%/SwAutomationAddin/config.json

| Field | Type | Default | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| gasEndpoint | string | (trống) | URL GAS Web App |
| syncIntervalMinutes | int | 60 | Tần suất auto-sync |
| autoSyncOnStartup | bool | true | Sync khi khởi động |
| defaultRev | string | A | Rev mặc định |
| serialStep | int | 10 | Bước nhảy serial |
| serialStartFrom | int | 10 | Serial bắt đầu |
| logLevel | string | Info | Debug/Info/Warning/Error |
| bomTemplatePath | string | (trống) | Đường dẫn mẫu BOM |
| exportDefaultFormats | string[] | ["PDF2D"] | Format mặc định |
| standardLibraryPaths | string[] | [Toolbox] | Thư mục linh kiện tiêu chuẩn (RP-02) |
| lastSyncTimestamp | string | null | Thời điểm sync cuối |

## 5.2 cache.json (dự án/máy offline)

Vị trí: %APPDATA%/SwAutomationAddin/cache.json — Bản sao offline, load trước UI (RP-01).

## 5.3 asmcodes.json (danh mục nhóm cụm)

28 mã ASM code chuẩn (xem mục 2.3). Có thể mở rộng bởi Admin.

## 5.4 Custom Properties (14 trường)

| Property | Nguồn | Bắt buộc | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| PartNumber | Auto-gen | Có | 26001-001-OP01-PRT-FRM-010-A |
| Description | Kỹ sư | Có | Tấm hông trái khung chính |
| Revision | Auto A | Có | A |
| Category | MF/PUR | Có | MF |
| Source | Auto | Có | MAKE / BUY |
| Material | Kỹ sư | Không | SUS304 |
| Surface Treatment | Kỹ sư | Không | Anodize |
| Heat Treatment | Kỹ sư | Không | HRC 45-50 |
| Manufacturer | Kỹ sư | Không | SMC |
| Title | = PartNumber | Có | = PartNumber |
| Part Name | Kỹ sư | Có | Tấm hông trái |
| Unit | Dropdown | Có | OP01 |
| Name Project | Dropdown | Có | Dự án băng tải |
| Design | Kỹ sư | Không | VISC |

# 6. KIẾN TRÚC MODULE & FILE

| File | Module | RP áp dụng | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| SwAddin.cs | Entry Point |  | COM registration, tạo/hủy TaskPane |
| MainTaskPane.cs | UI Controller | RP-03 | Tab UI, event routing, ProgressBar, StatusStrip |
| ConfigManager.cs (mới) | Config | RP-01 | Config + cache + ASM codes + logging |
| SyncManager.cs (mới) | Sync | RP-01 | HTTP GET GAS, retry, mapping M→OP |
| NamingManager.cs (mới) | Naming | RP-02, RP-03 | Serial scan, validate, Save As Copy, ghi properties |
| FileGuard.cs (mới) | Guard | RP-02 | Check read-only, thư viện tiêu chuẩn, quyền ghi |
| PropertyManager.cs | Properties | RP-02 | Đọc/ghi Custom Properties |
| ExportManager.cs | Export | RP-03 | Xuất PDF/DXF/DWG/STEP/X_T |
| BomManager.cs | BOM | RP-02, RP-03 | Quét đệ quy, phân loại, ghi Excel ClosedXML |
| InterferenceManager.cs | Interference | RP-03 | Detection + navigate lỗi |
| DrawingManager.cs | Drawing |  | Tạo Drawing, auto-dim |
| PackAndGoManager.cs | Pack&Go | RP-03 | Pack and Go via SW API |
| BatchRenameForm.cs | UI Dialog |  | Form batch rename |

# 7. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

## 7.1 Giai đoạn 1 — Nền tảng (4-6 tuần)

- Xây ConfigManager + SyncManager + Offline-First cache (RP-01)

- Xây FileGuard (RP-02)

- Xây IProgressReporter + TaskPaneProgress (RP-03)

- Implement NamingManager (3 phase: Prepare → Preview → Execute)

- Refactor threading: loại bỏ Task.Run cho COM calls

- Fix ExportManager: nối BtnDoExport, fix ExportAllSheets, thêm progress

- Fix BomManager: ClosedXML, quét đệ quy, auto PUR cho standard parts

## 7.2 Giai đoạn 2 — Hoàn thiện (3-4 tuần)

- Fix PackAndGoManager: dùng SW PackAndGo API + progress

- DrawingManager: auto-scale, Assembly multi-sheet

- UI polish: preview rename, undo, badge offline/online

- Installer: batch script hoặc MSI cho 100 máy

## 7.3 Giai đoạn 3 — Nâng cao

- ECR/ECO log: ghi lịch sử Rev vào JSON local

- Auto-update: kiểm tra DLL mới từ shared folder

- Dashboard usage: thống kê file đã đặt tên theo dự án

# 8. PHỤ LỤC

## 8.1 Ví dụ mã chi tiết

| Mã | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| 26001-001-OP01-PRT-FRM-010-A | Dự án 26001-001, máy OP01, chi tiết, Frame, serial 010, rev A |
| 26001-001-OP01-ASM-CON-020-A | Cụm lắp ráp, Conveyor, serial 020 |
| 26001-001-OP02-DRW-FRM-010-B | Bản vẽ, máy OP02, Frame, rev B (đã sửa) |

## 8.2 Lịch sử phiên bản tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Thay đổi | Tác giả |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 25/05/2026 | Phát hành SRS lần đầu | R&D Team |
| 2.1 | 25/05/2026 | Bổ sung 3 Robustness Patterns (RP-01 Offline-First, RP-02 FileGuard, RP-03 Progress). Thêm cột RP vào mọi bảng FR. Cập nhật NFR, module map, kế hoạch. | R&D Team |